附件4

长沙市新型建筑工业化项目设计专篇

编制要点

一、按相关规定要求需实施新型建筑工业化的新建房屋建筑项目，项目设计单位编制设计文件应包含《长沙市新型建筑工业化项目设计专篇》。
二、编制《长沙市新型建筑工业化项目设计专篇》应根据项目实际情况填写，相关内容应详实准确，具有指导性及可操作性并能有效规范新型建筑工业化项目的实施建造。
三、《长沙市新型建筑工业化项目设计专篇》应包含以下内容：

3.1新型建筑工业化设计说明（根据项目实际情况填写）

（1）项目***楼栋采用****的装配式技术方案，装配率为**%，同时，选用****等绿色智能建造与新型建筑工业化创新技术项，根据《长沙市新型建筑工业化项目评价指南》(试行)计算，新型建筑工业化评分为**分。

（2）项目***楼栋采用******（同上）。

（3）项目新型建筑工业化技术得分计算及应用比例详见《绿色智能建造与新型建筑工业化创新技术选用表》。

绿色智能建造与新型建筑工业化创新技术选用表
	技术分类
	技术名称
	技术简介
	评价

要求
	评价

分值
	是/否

采用
	应用比例/

应用项

	装配化、绿色化、集成化技术
	装配式全钢爬架
	框架采用钢质材料组装，自带提升系统可以随着楼层升高而升高的爬架。
	比例≥80%
	1
	□
	

	
	装配式施工道路板
	工厂制作成标准规格的施工道路板。
	比例≥80%
	1
	□
	

	
	装配式围挡
	工厂生产成标准规格的在现场组装的施工用围挡，需符合长沙市部品库内B类围挡。
	比例≥80%
	1
	□
	

	
	钢筋加工配送
	通过钢筋加工厂按图进行加工，再由物流统一运输至现场进行安装。
	比例≥50%
	2
	□
	

	
	预制承台模
	一种取代传统的砖胎模的预制混凝土承台模，结构强度更大；安装施工时，只需将模板依次拼装即可，操作便捷。
	100%
	1
	□
	

	
	装配式支吊架
	由角铁、槽钢或方钢材质制成的横梁、立柱以及零部件等均由工厂按照高标准工艺统一生产，现场根据需求进行组装。主要用于管线桥架支吊。
	100%
	1
	□
	

	
	模块化种植屋面
	一种采用预制方式制作的模块化绿色种植屋面施工方法，用于植物种植的垒土模块。（宜结合绿色建筑要求在可利用屋面采用）
	80%≤比例≤100%
	1～2*
	□
	

	
	模块化单元房
	采用全钢结构建造，套型标准可达60%以上，且现场采用干法施工（单元之间主要为螺栓连接无焊接）。
	比例≥50%
	1
	□
	

	
	光伏建筑一体化（BIPV）
	一种将太阳能发电（光伏）产品集成到建筑上的技术。

BIPV是BAPV的升级，是指把光伏产品集成到建筑上的一种技术，是光伏与建筑的深度融合，即“光伏建筑一体化”，又被称作“建材型”太阳能光伏建筑。它不仅能发电，还可以作为建材成为建筑配件，增加建筑美感。
	比例≥50%
	1～2
	□
	

	
	装配式SI分离体系
	建筑地面（架空地面）、楼面（吊顶）、墙面（集成墙面）采用主体结构部分和填充部分分离体系应用比例≥70%。
	比例≥70%
	3
	□
	

	
	装配式装饰装修集成系统
	采用装配式品质整装部品体系（吊顶系统、墙面系统、地面系统、集成水电系统、全屋收纳系统等）
	2分/项
	2～4
	□
	

	
	标准化部品部件
	按 《长沙市装配式混凝土建筑部品部件标准化设计导则》进行设计，标准化率满足相应得分比例时可得分，且需保证后期按照设计的部品部件尺寸进行生产和施工。
	50%≤比例≤70%
	3～5*
	□
	

	
	其他绿色新技术、新材料、新工艺
	纳入市住建局试点示范应用的绿色新技术、新材料、新工艺
	2～4分/项
	-
	□
	

	信息化、智能化、智慧化技术
	智慧运维平台
	基于BIM可视化场景打造智能运维平台，包含但不限于建筑结构监测、消防系统、建筑照明控制、安防系统、燃气监测、环境监测、建筑机电设备管理、双碳分析、资产管理、巡检管理、工作生活服务、能耗管理、水资源管理等功能，由平台进行运维功能的管理。
	1分/项
	1～3
	□
	

	
	智能化施工管理平台
	以BIM技术、物联网、大数据、互联网等新一代信息技术集成的项目施工管理平台。如数字化管理平台（包含进度、质量、安全劳务实名制、扬尘监测、塔机监测、智能地磅、智能洗车池、视频监控、等模块），施工现场生产智能化管理（应用人员智能化管理、VR安全教育、材料智能化管理、施工能耗管理等技术）等。得分需提交平台测试报告及工程项目应用说明。
	≥2项
	2
	□
	

	
	集成“BIM+”技术
	1、采用轻量化模型或云端BIM技术协助智慧工地应用；2、应用BIM+物联网（现场监控）协助现场管理；3、应用BIM+GIS（如倾斜摄影）协助现场管理；4、应用BIM+自动全站仪/激光扫描仪协助实测实量和质量跟踪。

得分需应用2项及以上技术。
	≥2项
	2
	□
	

	
	智能家居设备
	以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成于一体化。（如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统等）连接到一起，提供全方位的信息交互功能。
	≥2项
	2
	□
	

	
	智慧化测量
	应用土方测绘无人机；三维测绘机器人；实测实量机器人等。

得分需满足测量工程量覆盖率大于50%。
	比例≥50%
	3
	□
	

	
	建筑机器人
	整平机器人、划线机器人、抹平机器人、抹光机器人、喷涂机器人、ALC墙板安装机器人、现场焊接机器人、瓷砖铺贴机器人、巡检机器人、清洁机器人等。

得分需应用2种及以上建筑机器人，且施工覆盖比例大于50%。
	1分/项
	2～6
	□
	

	
	智能装备
	自升式智能施工平台（造楼机）、智能塔吊、智能升降机等。

得分需应用1项及以上。
	≥1项
	2
	□
	

	
	智能生产
	智能生产是指通过机器人和无人驾驶技术实现生产过程的智能化和自动化，如整线自动化、柔性化生产、以及生产设备采用信息化技术、人工智能技术、工业机器人技术、数据处理技术、传感器技术、物联网技术、5G技术等技术，能够对生产过程进行监测、优化和预测。
	≥1项
	2
	□
	

	
	建筑传感器
	应用声传感器、光传感器、热传感器、压力传感器等，传感数据协同传输到智慧运维平台，满足运维要求，切实提升用户使用体验，得分需应用2项传感器及以上。
	≥2项
	2
	□
	

	
	数字交付
	数字交付基于BIM信息模型的一体化交付平台，在交付平台中包含建筑信息模型和设计、采购、施工等阶段产生的各种数据，并通过关联实现查询，即可得分。
	LOD300
	1
	□
	

	
	
	
	LOD400
	2
	□
	

	
	
	
	LOD500
	3
	□
	

	
	由市住建局组织专家组论证认可的其他绿色智能建造与新型建筑工业化创新技术项
	-
	论证确认
	□
	

	标准化应用场景
	智能建造标准化应用场景1.0~5.0
	按照《长沙市智能建造技术评价导则》评价的不同等级的标准化应用场景
	应用场景1.0
	5
	□
	

	
	
	
	应用场景2.0
	10
	□
	

	
	
	
	应用场景3.0
	15
	□
	

	
	
	
	应用场景4.0
	20
	□
	

	
	
	
	应用场景5.0
	25
	□
	


3.2新型建筑工业化创新技术注意事项

（1）项目参建单位在智能建造过程中应严格按施工图设计文件中选用的绿色智能建造与新型建筑工业化创新技术进行实施。

（2）项目采用的绿色智能建造与新型建筑工业化创新技术范围及要求应满足《绿色智能建造与新型建筑工业化创新技术选用表》中评价要求。

（3）建设单位应在项目开工前组织设计单位对采用的绿色智能建造与新型建筑工业化创新技术进行技术交底,作为施工单位制定新型建筑工业化创新技术施工组织方案的依据。

（4）项目采用的绿色智能建造与新型建造工业化创新技术项的相关资料产品和技术应按长住建发〔2024〕86号文要求申报新型建造工业化产品和技术目录。

（5）对未完成技术认定的新型建筑工业化技术和产品,可在装配率核查及新型建筑工业化评价等环节开展技术和产品认定。

（6）其他设计要求及注意事项****。

3.3新型建筑工业化得分表（根据项目实际情况填写） 

	评价项
	评价要求
	评价分值
	最低分值
	项目

得分
	技术措施

	主体结构Q1

（50分）


	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件
	A、采用预制构件
	35%≤比例≤80%
	15～25*
	20
	
	

	
	
	
	15%≤比例≤35%
	5～15*
	
	
	

	
	
	B、采用新型模板或免拆模板施工工艺
	比例≥85%
	3
	
	
	

	
	梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件
	A、采用预制构件
	70%≤比例≤80%
	10～20*
	
	
	

	
	
	
	50%≤比例≤70%
	5～10*
	
	
	

	
	
	B、采用免拆模板施工工艺 
	60%≤比例≤80%
	6～8*
	
	
	

	
	预制水平构件集成化
	预制楼板与保温一体化
	50%≤比例≤70%
	3～5*
	
	
	

	围护墙和 内隔墙Q2

（20分）


	非承重围护墙
	A、非承重围护墙非砌筑
	比例≥80%
	5
	10
	
	

	
	
	B、采用新型模板施工工艺的全现浇外墙
	比例≥85%
	5
	
	
	

	
	外围护墙体集成化
	A、非砌筑围护墙与保温、隔热、装饰一体化
	50%≤比例≤80%
	2～5*
	
	
	

	
	
	B、预制围护墙与保温、隔热一体化
	50%≤比例≤80%
	2～5*
	
	
	

	
	
	C、采用干式工法保温装饰一体板施工
	比例≥80%
	3
	
	
	

	
	内隔墙非砌筑
	比例≥50%
	5
	
	
	

	
	内隔墙集成化
	A、内隔墙与管线、装修一体化
	50%≤比例≤80%
	2～5*
	
	
	

	
	
	B、内隔墙与管线一体化
	50%≤比例≤80%
	1.4～3.5*
	
	
	

	装修和设备管线Q3

（20分）
	全装修
	A、全装修
	─
	6
	
	
	

	
	
	B、公共建筑中仅公区和确定使用功能区域装修
	─
	3
	
	
	

	
	干式工法的楼面、地面
	50%≤比例≤70%
	2～4*
	
	
	

	
	集成厨房
	比例≥70%
	3
	
	
	

	
	集成卫生间
	比例≥70%
	3
	
	
	

	
	管线分离
	比例≥50%
	4
	
	
	

	标准化、信息化、智能化应用Q4
（10分）
	标准化设计
	A、平面布置标准化
	比例≥50%
	2
	
	
	

	
	
	B、部品部件标准化
	50%≤比例≤70%
	3～5*
	
	
	

	
	智能建造平台应用
	项目全流程采用湖南省装配式全产业链智能建造平台
	—
	2
	
	
	

	
	BIM技术与信息化管理应用
	设计阶段应用BIM技术
	BIM文件通过施工图审查
	3
	
	
	

	加分项Q5（6分）
	采用产品化建造方式
	采用工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制等一体化工程组织模式
	─
	2
	
	
	

	
	
	采用模块化的建筑产品交付模式
	─
	3
	
	
	

	
	地下室部分采用装配式结构
	比例≥50%
	3
	
	
	

	
	采用具备供暖（制冷）功能的

模块化保温部品
	比例≥70%
	2
	
	
	

	
	采用高品质绿色建造模式
	—
	2
	
	
	

	
	公共建筑机电系统集成
	—
	2
	
	
	

	
	创新技术项应用
	—
	2
	
	
	

	缺分项Q6
	

	总得分
	
	
	

	装配率
	
[image: image1.wmf]%

100

100

6

5

4

3

2

1

´

-

+

+

+

+

=

Q

Q

Q

Q

Q

Q

P


	%
	

	绿色智能建造与新型建筑工业化创新技术项
	装配化、集成化、绿色化技术
	装配式全钢爬架
	比例≥80%
	1
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	......
	......
	......
	
	
	

	
	信息化、智能化、智慧化技术
	智慧化测量
	比例≥50%
	2
	
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	......
	......
	......
	
	
	

	
	智能建造标准化应用场景
	智能建造标准化应用场景1.0~5.0
	
	5～25*
	
	
	

	新型建筑工业化得分
	
[image: image2.wmf]N

P

M

+

´

=

%

100


	
	




_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

